# JARVIS MASTER HANDBOOK

Version: 3.5 – Single Source of Truth
Erstellt: 01.07.2026 (v3.2), fortgeschrieben 01.07.2026 (v3.3, v3.4), 02.07.2026 (v3.5)
Status: Living Document
Basis für: Jarvis v0.7

Wenn etwas nicht in diesem Dokument steht, existiert es offiziell nicht.
Alles andere wird daraus abgeleitet.

### Änderungen in v3.5 (gegenüber v3.4)

1. Roadmap (Kap. 13) aktualisiert: v0.6 ist abgeschlossen - Telegram-Bot/Fernzugriff, Phase 1 (siehe ADR-018), inkl. bestandenem manuellem Smoke-Test. Lerninhalte-Spalte korrigiert auf das tatsächlich Genutzte (python-telegram-bot/Long-Polling statt FastAPI/Webhooks/VPN).

2. Handy-Anbindung (Kap. 16) präzisiert: Telegram-Bot ist die umgesetzte v0.6-Lösung. Web-Interface und WireGuard VPN sind alternative Implementierungswege, KEINE Pflichtbestandteile von v0.6; Eigene App bleibt Langzeitziel.

3. Sicherheitsmodell (Kap. 10) um ein dauerhaftes Fernzugriff-Sicherheitsprinzip ergänzt (Autorisierung per Umgebungsvariable, eingeschränkter Befehlsumfang, ganze Anfrage ablehnen statt Teilausführung) - gilt für Telegram und künftige Fernzugriffskanäle gleichermaßen.

4. Now/Next/Later (Kap. 27) um "Präzisierung v3.5: v0.6 Abschluss" ergänzt.

5. Definition of Done (Kap. 28) um einen neuen Abschnitt "v0.6 - spezifisch (Telegram-Fernzugriff)" ergänzt.

6. Backlog (Kap. 29) um die künftige Generalisierung der Post-Arbeitsmodule zu einer allgemeinen Excel-/Report-Analyse ergänzt (Richtungshinweis, keine Architekturänderung in v3.5).

Grundlage: Abschluss von v0.6 (Telegram-Fernzugriff, Phase 1, ADR-018) inkl. vom Product Owner bestätigtem manuellem Smoke-Test (02.07.2026) sowie Wolfgangs Product-Owner-Hinweis zur künftigen Generalisierung der Post-Arbeitsmodule. Siehe ADR-018 und docs/PROJECT_STATE.md für die vollständige Begründung.

# EBENE 1 – ZEITLOS

Mission, Philosophie, Prinzipien, Architektur, Design, Vision
Diese Ebene ändert sich selten. Nur wenn grundlegende Erkenntnisse es erfordern.

## 0. Projektphilosophie

### Mission

Wir bauen keinen Sprachassistenten.

Wir entwickeln Wolfgang zu einem AI Process Manager.

Jarvis ist die Ausbildungsplattform.

Jede neue Fähigkeit wird zuerst verstanden, anschließend umgesetzt und schließlich in Jarvis integriert – wenn sie einen echten Mehrwert bietet. Nicht jede neue Technologie wird eingebaut. Nur Technologien, die den Gesamtwert erhöhen.

### Das Gesamtbild

AI Process Manager
        │
        ▼
      Jarvis
        │
        ▼
 Automatisierungen
        │
        ▼
    Karriere
        │
        ▼
    Content
        │
        ▼
    Business

Jarvis ist nicht das Endziel. Jarvis ist die Ausbildungsplattform.

### Entscheidungsregel

Jede neue Technologie, jedes neue Feature, jedes neue Framework wird mit einer Frage bewertet:

“Hilft das Wolfgang dabei, ein besserer AI Process Manager zu werden oder Jarvis sinnvoll zu verbessern?”

Wenn nein: nicht einbauen.

### Leitmotiv

“Keine Magie. Wolfgang muss jede Komponente verstehen können.”

Wenn wir überlegen “Sollen wir dieses Framework benutzen?” lautet die Gegenfrage: “Versteht Wolfgang danach Jarvis noch vollständig?” Wenn nein – bauen wir es einfacher. Oder gar nicht.

## 1. Vision

### Kurzfristig (2026–2027)

Jarvis ist ein zuverlässiger Sprachassistent auf dem Desktop, der: - Gespräche mit Kurzzeitgedächtnis führt - Befehle auf dem PC ausführt - Post-spezifische Reports auswertet - Per Handy erreichbar ist

### Mittelfristig (2027–2028)

Jarvis ist ein persönlicher Arbeitsassistent, der: - Langzeitgedächtnis besitzt (Projekte, Gewohnheiten, Präferenzen) - PC vollständig verwaltet (installieren, analysieren, bereinigen) - Mehrere KI-Modelle orchestriert - Power BI, Excel und Outlook integriert - Automatisierte Workflows ausführt

### Langfristig (2028–2030)

Jarvis ist eine persönliche Agentenplattform, die: - Autonom plant und Aufgaben zerlegt - Verschiedene KI-Modelle je nach Aufgabe auswählt - Als digitaler Kollege im BPM-Alltag agiert - Jarvis-Module als eigene Produkte (Schuhmann AI Tools) existieren

### Vision 2030 – Ein Arbeitstag mit Jarvis

07:30 – Jarvis: “Guten Morgen Wolfgang. Heute ist Dienstag. Bad Vilbel hat gestern eine erhöhte Reklamationsquote gezeigt. Ich habe die Ursache analysiert – soll ich dir den Bericht vorlesen?”

08:15 – Wolfgang: “Jarvis, schick dem STL die Auswertung.”
Jarvis: “Ich habe eine E-Mail vorbereitet. Soll ich sie senden?”

12:00 – Wolfgang: “Jarvis, wie ist der aktuelle Stand unserer Zielerreichung?”
Jarvis: “Stand KW 27: 94,3 %. Drei Standorte unter Zielwert. Ich habe Vorschläge für Maßnahmen.”

19:00 – Wolfgang (per Handy): “Jarvis, erinnere mich morgen früh an das STL-Meeting.”
Jarvis: “Erledigt.”

## 2. Projektrollen

| Rolle | Wer | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Wolfgang | Ziele festlegen, Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Anforderungen aus der Praxis |
| Mentor & Lead Developer | ChatGPT | Lernplan, Erklärungen, Code, Architektur (erste Version), Karrierebezug, Integration aller Themen |
| Senior Reviewer | Claude | Architektur prüfen, Code-Review, Wartbarkeit hinterfragen, Risiken aufzeigen |
| Letzter Richter | Realität | Läuft der Code? Löst er das Problem? |

Zusammenarbeit: ChatGPT kennt Wolfgang, seinen Job, seine Geschichte und sein Lerntempo – das ist sein Vorteil als Mentor. Claude sieht nur was gezeigt wird – das macht ihn zum unvoreingenommenen Reviewer. Beide Perspektiven werden bewusst genutzt. Keine Konkurrenz – Arbeitsteilung.

Review-Prozess: 1. Wir entwickeln etwas (GPT + Wolfgang) 2. Claude reviewed Architektur und Code 3. Wir diskutieren die Kritik 4. Wir entscheiden gemeinsam 5. Ergebnis kommt ins Logbook

### Handbook-Versionierung

Das Handbook ist ein Living Document mit eigener Versionsnummer, unabhängig von der Jarvis-Softwareversion. Handbook-Version und Jarvis-Version sind gekoppelt, aber nicht identisch:

Handbook v3.2 → Grundlage für Jarvis v0.4

Handbook v3.3 → Grundlage für Jarvis v0.5

Handbook v3.4 → Grundlage für Jarvis v0.6 (voraussichtlich)

Regel: Das Handbook wird nur ZWISCHEN zwei Versionen geändert, niemals während einer laufenden Implementierung. Ablauf: Version abschließen -> Review -> Erkenntnisse sammeln -> Handbook aktualisieren -> erst dann die nächste Version beginnen. So bleibt immer eindeutig, auf welchem Handbook-Stand der Code jeweils basiert.

## 3. Grundregeln

### Regel 1 – Falsifizierbarkeit

Bei jeder wichtigen Entscheidung werden zwei Fragen beantwortet:

- Warum glauben wir, dass das eine gute Lösung ist?

- Was müsste passieren, damit wir zugeben, dass sie doch nicht gut ist?

Wer einen Vorschlag macht, definiert auch wie man ihn widerlegen könnte.

### Regel 2 – Evidence over Opinion

Wenn Meinungen auseinandergehen, wird nicht diskutiert, sondern getestet.
Prototyp vor Argumentation. Messung vor Annahme.

### Regel 3 – 30-Minuten-Regel

Wenn länger als 30 Minuten diskutiert wird, prüfen wir:
“Kann ein kleiner Prototyp diese Frage schneller beantworten?”

Ausnahme: Grundlegende Architekturentscheidungen dürfen länger reifen.

### Regel 4 – 90/10-Prinzip

Mindestens 90 % Umsetzung, maximal 10 % Planung.

### Regel 5 – Keep it Working

Eine funktionierende einfache Lösung ist einer perfekten unfertigen Lösung vorzuziehen.

### Regel 6 – Keine Architecture Astronautics

Ordner und Module werden erst angelegt, wenn sie wirklich gebraucht werden.

### Regel 7 – Design Review

Vor größeren Entscheidungen drei Blickwinkel prüfen:

| Rolle | Frage |
| --- | --- |
| Pragmatiker | Funktioniert das heute? |
| Architekt | Ist das in zwei Jahren noch wartbar? |
| Produktmanager | Bringt das überhaupt einen Nutzen? |

## 4. Engineering Principles

### Klassische Prinzipien – angewendet auf Jarvis

DRY – Don’t Repeat Yourself
Jarvis-Anwendung: Wenn dieselbe Logik in zwei Modulen vorkommt, wandert sie in eine gemeinsame Hilfsfunktion. Beispiel: Fehlerprotokollierung nicht in jedem Tool einzeln, sondern zentral in utils/logger.py.

KISS – Keep it Simple, Stupid
Jarvis-Anwendung: Wenn eine einfache Lösung funktioniert, ist sie der cleveren Lösung vorzuziehen. Keine verschachtelten Klassen wenn eine Funktion reicht.

YAGNI – You Aren’t Gonna Need It
Jarvis-Anwendung: Kein Code für Features die “vielleicht irgendwann” gebraucht werden. Erst bauen wenn sie wirklich benötigt werden.

Single Responsibility
Jarvis-Anwendung: speech.py macht nur Sprache. ai.py macht nur KI-Kommunikation. Nichts mischen.

Composition over Inheritance
Jarvis-Anwendung: Jarvis-Module werden zusammengesteckt, nicht voneinander abgeleitet. Ein neues Tool wird dem Tool Manager hinzugefügt, nicht von einer Basisklasse geerbt.

Separation of Concerns
Jarvis-Anwendung: Voice, Brain, Executor und Memory kennen sich nicht direkt – sie kommunizieren über definierte Schnittstellen.

### Testbarkeit

Jedes Modul soll testbar sein ohne den Rest von Jarvis zu starten. Beispiel: ai.py soll mit einer Testfrage aufgerufen werden können ohne Mikrofon, Lautsprecher oder Windows.

### Logging

Jede wichtige Aktion wird protokolliert: - Was wurde getan? - Wann? - Mit welchem Ergebnis? - Bei Fehler: warum?

### Fehlerbehandlung

Jarvis darf nie lautlos scheitern. Jeder Fehler wird entweder: - dem Nutzer mitgeteilt (“Das hat leider nicht geklappt, weil…”), oder - ins Log geschrieben und intern behandelt.

Niemals: except: pass

## 5. Coding Standards

### Sprache

Python 3.11+. Keine Ausnahmen.

### Namenskonventionen

| Was | Stil | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Dateien | snake_case | speech_engine.py |
| Funktionen | snake_case | listen_for_command() |
| Klassen | PascalCase | MemoryManager |
| Konstanten | UPPER_CASE | MAX_HISTORY = 20 |
| Variablen | snake_case | chat_history |

### Imports

Reihenfolge: Standardbibliothek → Third-party → lokale Module. Jede Gruppe durch eine Leerzeile getrennt.

import os
import json
from datetime import datetime

from openai import OpenAI
import pyttsx3

from jarvis.memory import Memory
from jarvis.config import Config

### Typing

Alle Funktionen bekommen Type Hints:

def speak(text: str) -> None:
    ...

def ask_ai(question: str, history: list[dict]) -> str:
    ...

### Docstrings

Jede Funktion bekommt einen kurzen Docstring:

def listen() -> str:
    """Nimmt Spracheingabe auf und gibt den erkannten Text zurück.
    
    Returns:
        str: Erkannter Text oder leerer String bei Fehler.
    """

### Formatter & Linting

- Black für automatische Formatierung

- Ruff für Linting

- Konfiguration in pyproject.toml

### Kommentare

Kommentare erklären warum, nicht was:

# Auf 20 Nachrichten begrenzen – mehr erhöht Kosten ohne Qualitätsgewinn
if len(chat_history) > 20:
    chat_history = chat_history[-20:]

## 6. Design Principles (Entwurfsprinzipien)

| Nr | Prinzip | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Single Responsibility | Jedes Modul hat genau eine Aufgabe. |
| 2 | Replaceability | Komponenten müssen austauschbar sein (z.B. GPT ↔ Claude ↔ lokales Modell). |
| 3 | Observability | Jede Aktion wird protokolliert und ist nachvollziehbar. |
| 4 | Safety First | Keine kritische Aktion ohne Plan, Validierung und Freigabe. |
| 5 | Human Override | Wolfgang kann jede Aktion jederzeit abbrechen oder überstimmen. |
| 6 | Keep it Understandable | Keine Magie. Wolfgang muss jede Komponente verstehen können. |

## 7. Zielarchitektur

### Kern-Architektur

Voice → Brain → Planner → Tool Manager → Executor → Tools
         ↑                                    ↓
       Memory ←←←←←← Validator ←←←←←←←←←←←←

| Komponente | Aufgabe |
| --- | --- |
| Voice | Sprache Ein/Aus (Mikrofon, Lautsprecher, Handy) |
| Brain | Verstehen, einordnen, KI-Kommunikation |
| Planner | Aufgaben in Schritte zerlegen |
| Tool Manager | Werkzeuge auswählen |
| Executor | Aktionen zuverlässig ausführen |
| Validator | Ergebnis prüfen |
| Memory | Wissen speichern |

### Multi-Agenten-System (Langzeitziel)

Wolfgang
    │
    ▼
  Jarvis (Orchestrator)
    │
 ┌──┼──┐
 │  │  │
GPT Claude Lokales Modell
 │  │  │
 └──┼──┘
    ▼
beste Antwort

Jarvis wählt je nach Aufgabe das beste Modell: - Code schreiben → GPT - Code reviewen → Claude - Lokale/private Aufgaben → Lokales Modell (Ollama)

### Warum diese Architektur – und nicht LangGraph oder andere Frameworks?

Entscheidung: Wir bauen die Architektur selbst statt ein Framework zu verwenden.

Begründung: 1. Wolfgang lernt mehr durch selbst bauen als durch Framework-Nutzung. 2. Design Principle 6: Keine Magie. Frameworks verstecken Komplexität. 3. Volle Kontrolle über jeden Schritt. 4. Keine externe Abhängigkeit die das Projekt blockieren kann.

Falsifizierbarkeit: Wenn der Eigenaufbau deutlich länger dauert als der Nutzen rechtfertigt, wird diese Entscheidung revisitiert.

## 8. AI Engineering Lernpfad

### Grundkonzepte

| Konzept | Was ist das? | Wann bei Jarvis? |
| --- | --- | --- |
| Prompt Engineering | Anweisungen an KI formulieren | v0.2 |
| Context Management | Gesprächsverlauf steuern | v0.2 |
| Tool Calling | KI ruft externe Funktionen auf | v0.3 |
| Function Calling | KI entscheidet welche Funktion | v0.3 |
| Agent Loops | KI plant und führt mehrstufig aus | v0.4 |
| Reflection | KI prüft eigene Ausgabe | v0.4 |
| Planning | KI zerlegt Aufgaben in Schritte | v0.3 |
| RAG | KI liest eigene Wissensbasis | v0.5 |
| Embeddings | Texte als Vektoren speichern | v0.5 |
| MCP | Standardprotokoll für KI-Tools | v0.7 |

### Modellvergleich (wird laufend aktualisiert)

| Aufgabe | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Code schreiben | GPT / Claude | Beide stark, testen |
| Code reviewen | Claude | Strukturierter, kritischer |
| Dokumentenanalyse | Claude | Großes Kontextfenster |
| Schnelle Antworten | GPT | Oft schneller |
| Lokale/private Daten | Ollama (Llama/Mistral) | Keine Cloud |
| Office/Windows | Copilot | Native Integration |

## 9. Memory-System

### Vier Ebenen des Gedächtnisses

| Ebene | Was | Wie lange | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Konversationsgedächtnis | Aktuelles Gespräch | Sitzung | “Was haben wir gerade besprochen?” |
| Kurzzeit-Gedächtnis | Letzte Gespräche | Tage | “Was hast du mir gestern gesagt?” |
| Langzeit-Gedächtnis | Dauerhaftes Wissen | Permanent | “Mein Lieblingsspiel ist Skyrim.” |
| Projektwissen | Jarvis-spezifisch | Permanent | Architekturentscheidungen, ADRs |

### Implementierung

memory/
├── short_term.py    # chat_history = [] – letzte 20 Nachrichten
├── long_term.py     # user_profile = {} – JSON-Datei
├── knowledge.py     # Projektwissen, ADRs
└── manager.py       # Koordiniert alle Ebenen

### Konversationsgedächtnis – Regel

Maximal 20 Nachrichten im aktiven Kontext. Ältere Nachrichten werden archiviert, nicht gelöscht. Bei Bedarf kann Jarvis auf das Archiv zugreifen.

Begründung: Mehr als 20 Nachrichten erhöhen Kosten und können die Antwortqualität verschlechtern (zu viel irrelevanter Kontext).

## 10. Sicherheitsmodell

### Sicherheitsstufen

| Stufe | Typ | Beispiel | Verhalten |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nur lesen | “Wie voll ist Laufwerk C?” | Keine Bestätigung |
| 1 | Unkritisch | “Öffne Excel” | Keine Bestätigung |
| 2 | Systemänderung | “Installiere VLC” | Bestätigung erforderlich |
| 3 | Kritisch | “Deinstalliere NVIDIA-Treiber” | Mehrfache Bestätigung |
| 4 | Verboten | “Formatiere Laufwerk D” | Niemals ausführen – hardcodiert |
| 0 (v3.3) | Nur lesen | Excel-Datei lesen (Blätter, Zellen, Inhalte) | Keine Bestätigung |
| 2 (v3.3) | Systemänderung | Excel-Datei schreiben/ändern | Bestätigung erforderlich |
| 3 (v3.3) | Kritisch | Datei löschen | Mehrfache Bestätigung |

Stufe 4 ist nicht konfigurierbar. Keine Spracheingabe der Welt kann Jarvis dazu bringen, eine Stufe-4-Aktion auszuführen.

### Trockenlauf-Prinzip

Vor jeder kritischen Aktion zeigt Jarvis den geplanten Ablauf an:

“Ich würde Folgendes tun: - 8,3 GB Temp-Dateien löschen - Papierkorb leeren - Browsercache löschen

Soll ich fortfahren?”

### Fernzugriff-Sicherheitsprinzip (ab v3.5, siehe ADR-018)

Fernzugriffskanäle (z. B. Telegram, künftig ggf. Web-Interface oder VPN) sind eine eigene Risikoklasse gegenüber lokaler Eingabe (Konsole/Mikrofon) und unterliegen zusätzlich zu den obigen Sicherheitsstufen folgenden Regeln: (1) Autorisierung ausschließlich über eine explizit hinterlegte Kennung (z. B. Chat-ID) sowie ein geheimes Zugangstoken, beide nur als Umgebungsvariable, niemals in config.json/Git. (2) Nur ein fest definierter, eingeschränkter Befehlsumfang ist remote erreichbar - Sicherheitsstufe 2/3/4 bleiben remote grundsätzlich gesperrt, sofern nicht ausdrücklich per Product-Owner-Entscheidung erweitert. (3) Enthält eine Mehrschritt-Anfrage auch nur einen nicht erlaubten Befehl, wird die gesamte Anfrage abgelehnt, keine Teilausführung. Erstmals umgesetzt für Telegram (v0.6, ADR-018) - gilt als Leitplanke für jeden künftigen Fernzugriffskanal.

## 11. Executor-Regeln

| Status | Bedeutung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| ✓ Erfolg | Nachweislich abgeschlossen | Nächster Schritt |
| ✗ Fehler | Aktion fehlgeschlagen | Nutzer informieren, Alternative anbieten |
| ? Unsicher | Ergebnis nicht eindeutig prüfbar | Nutzer fragen – niemals raten |

Falsifizierbarkeit: Diese Architektur gilt als unsicher, wenn Jarvis eine nicht angekündigte Aktion ausführt, eine angekündigte auslässt, bei Unsicherheit Erfolg meldet, oder den Plan ändert ohne zu informieren.

# EBENE 2 – LEBENDIG

Roadmap, Logbook, ADR, Releases, Features, Backlog, Learning, Experimente
Diese Ebene wächst mit dem Projekt.

## 12. Projektstruktur

### v0.2 – Aktuell (ab 29.06.2026)

jarvis/
├── main.py
├── config.py
├── ai.py
├── speech.py
├── commands.py
├── memory.py
├── skills/
│   ├── windows.py
│   └── browser.py
└── docs/
    ├── logbook.md
    └── adr/

### Zielstruktur (ab v0.5+)

jarvis/
├── main.py
├── config.py
├── brain/
│   ├── ai.py
│   ├── planner.py
│   └── memory/
│       ├── short_term.py
│       ├── long_term.py
│       └── manager.py
├── voice/
│   ├── listener.py
│   └── speaker.py
├── executor/
│   ├── executor.py
│   └── validator.py
├── tools/
│   ├── system/
│   │   ├── installer.py
│   │   ├── cleaner.py
│   │   ├── monitor.py
│   │   └── drivers.py
│   ├── office/
│   │   ├── excel.py
│   │   └── outlook.py
│   ├── web/
│   │   ├── browser.py
│   │   └── search.py
│   ├── post/
│   │   ├── reports.py
│   │   └── dashboard.py
│   └── mobile/
│       └── telegram.py
├── utils/
│   ├── logger.py
│   └── helpers.py
└── docs/
    ├── logbook.md
    └── adr/

Hinweis ADR-000: Das Verzeichnis heißt vorerst skills/ statt tools/. Umbenennung bei v0.3 prüfen.

## 13. Roadmap

| Version | Schwerpunkt | Kerninhalt | Lerninhalte für Wolfgang |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Prototyp ✅ | Sprache, ChatGPT, Befehle, Wake-Word | Python Grundlagen |
| v0.2 | Refactoring | Modulstruktur, Gesprächsverlauf (max. 20) | Module, Git, Refactoring |
| v0.3 | Core Engine | Planner, Tool Manager, Executor, Piper TTS | Architektur, TTS, Tool Calling |
| v0.4 | Memory + PC | Kurz-/Langzeitgedächtnis, PC-Grundsteuerung | Datenstrukturen, psutil, JSON |
| v0.5 | Arbeitsmodule | Post-Reports, KPI, Excel (Phase 1: nur Lesen) - abgeschlossen (siehe ADR-014/015/016). Power BI aus aktivem Scope genommen, siehe Kap. 29 Backlog. | Power Query, APIs, RAG |
| v0.6 | Handy | Telegram-Bot, Fernzugriff - abgeschlossen (siehe ADR-018). Web-Interface/WireGuard VPN/Eigene App bewusst nicht umgesetzt (alternative bzw. spätere Lösungswege, siehe Kap. 16). | python-telegram-bot, Long-Polling (tatsächlich genutzt) - FastAPI/Webhooks/VPN bleiben für die nicht gewählten Alternativen relevant. |
| v0.7 | PC-Admin | System-Analyse, Treiber, Reinigung | Windows APIs, winget |
| v0.8 | Multi-KI | Claude + GPT + Copilot orchestrieren | Agent Design, MCP |
| v1.0 | Agent | Vollständiges Agentensystem | AI Engineering |

## 14. Testing

### Testarten

| Art | Was wird getestet | Wann |
| --- | --- | --- |
| Smoke Test | Startet Jarvis überhaupt? | Nach jedem Commit |
| Unit Test | Funktioniert ein einzelnes Modul? | Bei neuen Modulen |
| Integration Test | Funktionieren Module zusammen? | Bei neuen Verbindungen |
| Manueller Test | Funktioniert das Gesamtsystem? | Vor jedem Release |
| Regression Test | Ist altes Verhalten noch intakt? | Nach Refactoring |

### Regel

Nach jedem Commit: Smoke Test. Jarvis muss antworten.

Vor jedem Release: vollständiger manueller Test aller Kernfunktionen.

### Teststruktur (ab v0.3)

tests/
├── test_speech.py
├── test_ai.py
├── test_commands.py
├── test_memory.py
└── test_executor.py

## 15. Release Management

### Wann ist eine Version fertig?

Eine neue Version wird getaggt wenn: - Alle geplanten Features der Version funktionieren - Smoke Test und manueller Test bestanden - Logbook aktualisiert - Changelog geschrieben

### Changelog-Format

## v0.2 – Refactoring (29.06.2026)

### Neu
- Modulare Struktur (speech.py, ai.py, commands.py, config.py)
- Gesprächsverlauf (letzte 20 Nachrichten)

### Geändert
- Hauptlogik in main.py deutlich reduziert

### Behoben
- pyttsx3.init() wird nicht mehr bei jedem Sprechen neu initialisiert

### Git-Tags

git tag -a v0.2 -m "Refactoring: Modulare Struktur"
git push origin v0.2

## 16. Handy-Anbindung

| Option | Aufwand | Status |
| --- | --- | --- |
| Telegram-Bot | Gering – empfohlen für Start | Umgesetzt v0.6 (siehe ADR-018) |
| Web-Interface (FastAPI + ngrok) | Mittel | Alternative v0.6 |
| WireGuard VPN | Mittel | Sicherere Alternative |
| Eigene App | Hoch | Langzeitziel |

### Präzisierung v3.5: v0.6 Abschluss

Telegram-Bot (oben) ist die für v0.6 gewählte und umgesetzte Lösung (ADR-018, eingeschränkter Befehlsumfang, Long-Polling). Web-Interface (FastAPI+ngrok) und WireGuard VPN sind alternative Implementierungswege zum selben Ziel, KEINE zusätzlichen Pflichtbestandteile von v0.6 - sie bleiben unpriorisiert, bis ein konkreter Bedarf entsteht. Eigene App bleibt wie in der Tabelle markiert ein Langzeitziel.

## 17. PC-Steuerung

Geplante Fähigkeiten:

- Programme installieren/deinstallieren (winget)

- Treiber prüfen und aktualisieren

- Dienste starten/stoppen

- Autostart verwalten

- Temp-Dateien und Festplatten bereinigen

- CPU, RAM, Temperatur überwachen (psutil)

- Windows-Ereignisprotokoll analysieren

System-Analyst-Vision (v0.7):

“Mein Rechner fühlt sich langsam an.”
Jarvis analysiert alles und antwortet:
“Discord startet doppelt. Adobe Updater verbraucht dauerhaft CPU. Die SSD ist zu 94 % belegt. Ich habe drei Maßnahmen vorbereitet.”

## 18. Stimme (TTS)

| Option | Qualität | Kosten | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| pyttsx3 | Niedrig | Kostenlos | Aktuell (v0.1) |
| Piper TTS | Gut | Kostenlos, lokal | Ziel v0.3 |
| Kokoro TTS | Sehr gut | Kostenlos, lokal | Alternative |
| ElevenLabs | Exzellent | Kostenpflichtig | Langzeitziel |

## 19. Logbook

| Datum | Entscheidung | Begründung | Falsifizierbarkeit | Erweiterung einfacher | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.06.2026 | Modulare Struktur statt Monolith | Trennung von Verantwortlichkeiten | Wenn mehrere Module bei jeder Änderung gleichzeitig angefasst werden | Spracherkennung (Whisper) austauschbar ohne Hauptlogik | Offen |
| 29.06.2026 | Gesprächsverlauf auf 20 Nachrichten | Weniger Tokens, bessere Qualität | Wenn Jarvis Kontext verliert bei längeren Gesprächen | Langzeitgedächtnis separat aufbaubar | Offen |
| 30.06.2026 | Executor als eigene Schicht | Planung und Ausführung trennen | Wenn Fehlerbehandlung trotzdem unübersichtlich bleibt | Validator kann unabhängig verbessert werden | Offen |
| 30.06.2026 | Kein Framework (kein LangGraph) | Wolfgang lernt mehr durch Eigenaufbau | Wenn Eigenaufbau deutlich länger dauert als Nutzen rechtfertigt | Volle Kontrolle über jeden Schritt | Offen |

### Zweck

Jeder abgeschlossene Arbeitsschritt wird im Logbook (docs/logbook.md) dokumentiert: Kontext, Umsetzung, Tests, bewusst nicht Umgesetztes, Lessons Learned. Neueste Einträge stehen oben.

### Governance-Dokumente (ab v3.3, siehe ADR-010)

Zusätzlich zu Logbook, Changelog und ADRs gibt es zwei verpflichtende Einstiegsdokumente für jede KI, die an Jarvis arbeitet:

docs/AI_START.md - Pflicht-Lesereihenfolge, Entscheidungsgrenzen der KI, Stop-Regel bei Abweichung vom dokumentierten Stand.

docs/PROJECT_STATE.md - kurze, pflegbare Zusammenfassung des aktuellen Projektstands (Version, Tests, offene TODOs, letzte ADR).

Single Source of Truth bei Konflikten: Handbook > ADR > Code > README.

### Product-Owner-Entscheidungen zwischen zwei Handbook-Versionen (ab v3.4)

Trifft der Product Owner während einer laufenden Version eine Entscheidung, die dem aktuellen Handbook-Wortlaut widerspricht (z. B. eine Scope-Einschränkung), wird das NICHT sofort im Handbook nachgezogen (Kap. 2: Handbook wird nur zwischen zwei Versionen geändert). Die Entscheidung wird stattdessen in docs/PROJECT_STATE.md und docs/logbook.md dokumentiert und gilt bis zur nächsten Handbook-Version als verbindliche Arbeitsgrundlage mit Vorrang vor dem Handbook-Text. Zur nächsten Handbook-Version wird sie inhaltlich übernommen (Beispiel: die Power-BI-Entscheidung während v0.5, übernommen in v3.4).

## 20. Architecture Decision Records (ADR)

Format für jede ADR-Datei unter docs/adr/:

# ADR-XXX: Titel

## Problem
## Entscheidung
## Begründung
## Konsequenzen
## Status: Aktiv / Ersetzt / Verworfen

### ADR-000: skills/ statt tools/

Problem: Zielarchitektur spricht von “Tools”, Code verwendet “skills/”.
Entscheidung: Bleibt “skills/” bis v0.3.
Begründung: Keine Architecture Astronautics.
Status: Aktiv – Überprüfung bei v0.3.

### ADR-001: Modulare Struktur

Problem: Monolith wird unwartbar.
Entscheidung: Separate Module für jede Verantwortlichkeit.
Begründung: Single Responsibility, Replaceability.
Status: Aktiv.

### ADR-002: Conversation History begrenzt auf 20

Problem: Unbegrenzter Verlauf erhöht Kosten und verschlechtert Qualität.
Entscheidung: Maximal 20 Nachrichten im aktiven Kontext.
Begründung: Kosten-Nutzen-Abwägung.
Status: Aktiv – Überprüfung wenn Langzeitgedächtnis eingebaut wird.

### ADR-003: Kein LangGraph / kein schweres Framework

Problem: Verfügbare Frameworks könnten Entwicklung beschleunigen aber verstecken Komplexität.
Entscheidung: Architektur wird selbst gebaut.
Begründung: Lernziel, Kontrolle, Verständlichkeit (Design Principle 6).
Status: Aktiv.

## 21. Git-Regeln

- Kleine Commits

- Aussagekräftige Nachrichten: refactor:, feat:, fix:, docs:, test:

- Jeder Commit muss lauffähig sein

- Baseline immer unverändert archivieren

Commit-Reihenfolge v0.2:

Commit 0  jarvis v0.1 – baseline (unverändert)
Commit 1  refactor: extract speech.py
Commit 2  refactor: extract commands.py
Commit 3  refactor: extract ai.py
Commit 4  refactor: extract config.py
Commit 5  feat: add conversation history (last 20 messages)

## 22. AI Process Manager Academy

### Level-System

| Level | Titel | Kernthemen | Jarvis bekommt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ✅ | Foundation | Python, Git, Refactoring, Architektur, KI-Zusammenarbeit | Modulstruktur, Gedächtnis |
| 2 | Automation | Power Query, Power Automate, Excel, APIs | Post-Module, Reports |
| 3 | Business AI | Copilot, Power BI, KPI-Dashboards | Arbeitsmodule, Handy |
| 4 | Agent Systems | Multi-Agenten, MCP, Orchestrierung | Multi-KI |
| 5 | AI Strategy | Systemdenken, AI Engineering, Karriere | Vollständiger Agent |

### Wochenplan

| Tag | Umfang | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Montag | 30–45 Min | Neue Lektion |
| Mittwoch | 30–45 Min | Praxis an echtem Problem |
| Freitag | 20–30 Min | KI-News, neue Tools |
| Samstag | 60–90 Min | Hauptprojekt |
| Monatsende | 60 Min | Review und Planung |

### Lernprinzip

Nicht: “Welches Programm lerne ich?”
Sondern: “Wie löse ich dieses Problem mit KI?”

Nicht: “Ich kann ChatGPT bedienen.”
Ziel: “Ich kann KI einsetzen, um Geschäftsprozesse zu analysieren, zu verbessern und zu automatisieren.”

## 23. Portfolio

Jedes fertige Projekt wird dokumentiert mit: Problem → Lösung → Zeitersparnis → Nutzen.

| Projekt | Status | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Zustellfehler-Cockpit | ✅ | Automatische Auswertung Zustellfehler |
| Reklamations-Auswertung | ✅ | KI-gestützte Analyse |
| Lage-Import-Tool | ✅ | Automatischer Report-Import |
| EBF-Auswertungen | ✅ | Dashboard Kennzahlen |
| Jarvis v0.1 | ✅ | Sprachassistent Prototyp |
| Jarvis v0.2 | 🔵 In Arbeit | Modulare Struktur |

## 24. Karriereziel

Zielprofil: BPM & AI Specialist

Wolfgang bringt etwas mit, das viele KI-Spezialisten nicht haben: tiefes Prozessverständnis aus der Praxis.

Werdegang: Zusteller → Zustellteamleiter → Standortleiter-Vertretung → BPM.

Mögliche Rollen: - KI-/Copilot-Multiplikator für die Niederlassung - Prozessmanager mit Schwerpunkt KI und Automatisierung - Fachlicher Ansprechpartner zwischen IT und Betrieb

Nicht das Ziel: Excel-Experte
Das Ziel: Jemand, der Fachprozesse versteht und mit KI verbessert und automatisiert.

## 25. Wissensdatenbank – Lessons Learned

Jeder wichtige Fehler oder jede wichtige Erkenntnis kommt hierher.

| Datum | Thema | Was passiert? | Was haben wir gelernt? |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.06.2026 | pyttsx3.init() | Bei jedem Sprechen neu initialisiert – langsam | Einmalig global initialisieren |
| 28.06.2026 | chat_verlauf | Definiert aber nie verwendet – Jarvis hatte kein Gedächtnis | Variablen müssen auch benutzt werden |
| 28.06.2026 | Modellname gpt-5.5 | Existiert wahrscheinlich nicht | Modellnamen immer in der API-Dokumentation prüfen |
| 29.06.2026 | Architecture Astronautics | Zu früh zu viele leere Ordner | Erst anlegen wenn wirklich gebraucht |

Dieses Handbuch ist die Single Source of Truth für Projekt JARVIS.
Neue Kapitel entstehen nur wenn die Praxis zeigt, dass etwas fehlt.
Stand: 01.07.2026

## 26. Produktvision – Was ist Jarvis eigentlich?

### Für wen existiert Jarvis?

Jarvis existiert ausschließlich für Wolfgang. Er ist kein Produkt für andere, kein allgemeiner Assistent, kein Showcase. Er ist ein persönliches Werkzeug, das auf Wolfgangs Arbeitsalltag, Prozesse und Ziele zugeschnitten ist.

### Welche Probleme löst Jarvis?

| Problem heute | Jarvis-Lösung |
| --- | --- |
| Reports manuell öffnen, filtern, auswerten | Jarvis liest Reports automatisch ein und fasst zusammen |
| Wiederkehrende E-Mails manuell schreiben | Jarvis formuliert vor, Wolfgang prüft und sendet |
| KPI-Stand manuell zusammenstellen | Jarvis kennt den aktuellen Stand jederzeit |
| Informationen in verschiedenen Chats verloren | Jarvis hat Langzeitgedächtnis |
| PC-Probleme manuell diagnostizieren | Jarvis analysiert und schlägt Maßnahmen vor |
| Mit KI nur am Desktop arbeiten | Jarvis ist per Handy erreichbar |

### Was macht Jarvis besser als ChatGPT oder Claude allein?

- Jarvis kennt Wolfgang persönlich (Projekte, Routinen, Präferenzen)

- Jarvis hat Zugriff auf lokale Dateien und Systeme

- Jarvis kann aktiv handeln, nicht nur antworten

- Jarvis ist immer verfügbar – ohne Browser, ohne Login

- Jarvis wählt selbst das beste KI-Modell für die Aufgabe

### Wann gilt Jarvis als erfolgreich?

Jarvis ist erfolgreich wenn Wolfgang sagt:

“Ohne Jarvis würde mir das täglich 30 Minuten kosten.”

Nicht wenn Jarvis technisch beeindruckend ist.
Nicht wenn er viele Features hat.
Sondern wenn er echte Zeit spart und echte Probleme löst.

## 27. Now / Next / Later – Priorisierung

Verhindert Feature-Sprünge und hält den Fokus.

### Now (v0.2 – v0.3)

- Refactoring: Modulare Struktur

- Gesprächsverlauf (max. 20 Nachrichten)

- Core Engine: Planner, Tool Manager, Executor

- Logging und Fehlerbehandlung

- Bessere Stimme (Piper TTS)

### Next (v0.4 – v0.6)

- Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis

- PC-Grundsteuerung (öffnen, installieren, überwachen)

- Post-Arbeitsmodule (Reports, KPI)

- Handy-Anbindung (Telegram-Bot)

- Excel- und Outlook-Integration

### Later (v0.7 – v1.0)

- Vollständige PC-Administration (Treiber, Analyse, Reinigung)

- Multi-KI-Orchestrierung (GPT + Claude + lokale Modelle)

- MCP-Integration

- RAG (Jarvis liest eigene Wissensbasis)

- Plugin-System

- Content-Plattform (Schuhmann AI Tools)

- Lokale Modelle (Ollama)

Regel: Ein Feature aus “Later” wird nicht vorgezogen, ohne dass alle “Now”-Punkte abgeschlossen sind.

### Präzisierung v3.3: Excel-Baustein (v0.5)

"Excel- und Outlook-Integration" (oben) wird für v0.5 aufgeteilt: Outlook ist NICHT Teil von v0.5 und braucht eine eigene, spätere Priorisierung. Der Excel-Baustein startet als Phase 1 ausschließlich mit Lesen (Datei öffnen, Arbeitsblätter/Tabellen/Zellen lesen, Inhalte zusammenfassen) - Schreiben, Formatieren, Power Query und Makros sind explizit NICHT Teil von Phase 1. Siehe ADR-013.

### Präzisierung v3.4: v0.5 Abschluss

"Post-Arbeitsmodule (Reports, KPI)" (oben) ist mit v0.5 abgeschlossen: Post-Reports/Zustellfehler-Analyse (ADR-015) und KPI/Zielerreichungsquote (ADR-016) sind umgesetzt. Vom Excel-Baustein (Kap. 13) ist Phase 1 (nur Lesen) abgeschlossen (ADR-014); Outlook bleibt weiterhin offen (siehe Präzisierung v3.3). Power BI (Kap. 13) wurde per Product-Owner-Entscheidung aus dem aktiven Scope genommen, siehe Kap. 29 Backlog.

### Präzisierung v3.5: v0.6 Abschluss

"Handy-Anbindung (Telegram-Bot)" (oben) ist mit v0.6 abgeschlossen: Telegram-Fernzugriff, Phase 1 (ADR-018) ist umgesetzt und durch einen vom Product Owner bestätigten manuellen Smoke-Test (Kap. 14/15) bestätigt. Web-Interface und WireGuard VPN (Kap. 16) sind alternative, nicht umgesetzte Lösungswege; Eigene App bleibt Langzeitziel.

## 28. Definition of Done

Für jede Version gilt: Eine Version ist erst fertig wenn alle Kriterien erfüllt sind.

### Allgemeine Kriterien (alle Versionen)

- ☐ Alle geplanten Features implementiert

- ☐ Smoke Test bestanden (Jarvis startet und antwortet)

- ☐ Manueller Test aller Kernfunktionen

- ☐ Keine offenen TODOs im Code

- ☐ Logbook aktualisiert

- ☐ Changelog geschrieben

- ☐ Git-Tag erstellt

### v0.2 – spezifisch

- ☐ speech.py ausgelagert und getestet

- ☐ commands.py ausgelagert und getestet

- ☐ ai.py ausgelagert und getestet

- ☐ config.py ausgelagert und getestet

- ☐ Gesprächsverlauf aktiv (letzte 20 Nachrichten)

- ☐ pyttsx3 einmalig initialisiert (nicht bei jedem Sprechen)

- ☐ Jarvis antwortet auf “Jarvis, wie spät ist es?”

- ☐ Jarvis erinnert sich an frühere Aussagen im Gespräch

### v0.3 – spezifisch

- ☐ Planner zerlegt Aufgaben in Schritte

- ☐ Tool Manager wählt Tool anhand der Aufgabe

- ☐ Executor meldet ✓ / ✗ / ?

- ☐ Piper TTS ersetzt pyttsx3

- ☐ Erste Unit Tests vorhanden

### v0.4 – spezifisch

☐ Kurzzeitgedächtnis persistiert Gesprächsverlauf tagesübergreifend

☐ Langzeitgedächtnis: remember_fact/forget_fact funktionieren, nur auf Zuruf

☐ PC-Grundsteuerung: öffnen (v0.3), überwachen (system_status), installieren (install_program) funktionieren

☐ Sicherheitsstufen korrekt umgesetzt (Stufe 0 für system_status, Stufe 2 für install_program, KEINE Vermischung mit Stufe 3)

☐ Git-Tag v0.4 gesetzt

### v0.5 – spezifisch (Excel-Baustein, Phase 1) - abgeschlossen

☐ Excel-Datei kann geöffnet werden

☐ Arbeitsblätter einer Excel-Datei werden erkannt

☐ Tabellen/Zellinhalte können gelesen werden

☐ Gelesene Daten werden intern bereitgestellt und können zusammengefasst werden

☐ Kein Schreiben, Formatieren, Power Query oder Makro-Ausführung implementiert

☐ Sicherheitsstufe 0 für Excel-Lesen umgesetzt (siehe Kap. 10)

☐ Technischer Vorschlag (Bibliothek, Commands, Registry-Integration) vor Implementierung vom Product Owner freigegeben

### v0.5 – spezifisch (Post-Reports) - abgeschlossen

☐ Zustellfehler-Report kann gelesen und über AIEngine.answer() analysiert werden

☐ AIEngine wird per configure()-Injection bereitgestellt, Executor bleibt unverändert

☐ Kein Sonderfall in core/ai.py - Command-Beschreibung reicht für die Intent-Erkennung

☐ Sicherheitsstufe 0 umgesetzt (siehe Kap. 10)

☐ Pflicht-Disclaimer in jeder Antwort ("Bitte vor Entscheidungen prüfen")

### v0.5 – spezifisch (KPI) - abgeschlossen

☐ Zielerreichungsquote wird deterministisch in Python berechnet (Ist, Abweichung, unter Zielwert) - keine KI-Arithmetik

☐ Standort-/Ist-Wert-Spalten werden über definierte Alias-Listen erkannt; bei Mehrdeutigkeit oder Fehlen wird nachgefragt statt geraten

☐ Zielwert ist Pflichtparameter aus der Spracheingabe

☐ KI wird ausschließlich zur Interpretation der bereits berechneten Tabelle genutzt

☐ Sicherheitsstufe 0 umgesetzt, kein Sonderfall in core/ai.py

☐ Pflicht-Disclaimer in jeder Antwort

### v0.6 – spezifisch (Telegram-Fernzugriff) - abgeschlossen

☐ Separater Einstiegspunkt telegram_main.py, main.py unverändert

☐ Long-Polling über python-telegram-bot (kein Webhook/FastAPI/ngrok)

☐ Nur chat/remember_fact/forget_fact/system_status über Telegram erreichbar (Sicherheitsstufe 0 und ausgewählte Stufe-1-Interaktionen)

☐ Sicherheitsstufe 2/3/4 über zwei unabhängige Mechanismen gesperrt (Intent-Whitelist + requires_confirmation-Check)

☐ Mehrschritt-Pläne mit einem nicht erlaubten Schritt werden komplett abgelehnt

☐ Autorisierung/Secrets ausschließlich per Umgebungsvariable

☐ Kein Sonderfall in core/ai.py, Planner, Executor, ToolManager

☐ Manueller Smoke-Test mit echtem Bot-Token/Chat bestanden (Kap. 14/15) - vom Product Owner am 02.07.2026 bestätigt

☐ Git-Tag v0.6 gesetzt

## 29. Feature-Entscheidungsmatrix

Jede neue Idee – egal von wem – wird durch diese sechs Fragen geprüft.

| Frage | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Löst es ein echtes Problem von Wolfgang? | ✓ weiter | → Backlog |
| Passt es zur aktuellen Roadmap-Phase? | ✓ weiter | → Later |
| Kann Wolfgang es nach dem Einbau erklären? | ✓ weiter | → vereinfachen |
| Ist der Wartungsaufwand langfristig vertretbar? | ✓ weiter | → Backlog |
| Gibt es eine einfachere Lösung für dasselbe Problem? | → erst die einfache | ✓ weiter |
| Macht es Jarvis verständlicher oder nützlicher? | ✓ einbauen | → Backlog |

Regel: Zwei oder mehr “Nein” → Feature kommt ins Backlog, nicht in die aktuelle Version.

### Backlog

Ideen die nicht sofort umgesetzt werden, aber nicht verloren gehen sollen:

| Idee | Warum zurückgestellt | Wann prüfen? |
| --- | --- | --- |
| Spotify-Steuerung | Kein echtes Arbeitsproblem | v0.5+ |
| Wake-Word (Porcupine) | Aktuell reicht “jarvis” im Text | v0.4 |
| Lokale Modelle (Ollama) | Erst wenn Architektur stabil | v0.8 |
| Power BI-Integration | Liegt auf dem Firmenrechner/im Firmenumfeld - keine praktische Implementierbarkeit im aktuellen (privaten) Jarvis-Rahmen | Erneut prüfen, falls sich das Umfeld ändert oder eine konkrete Notwendigkeit entsteht |
| Generalisierung Post-Arbeitsmodule -> allgemeine Excel-/Report-Analyse | Bestehende v0.5-Commands (read_excel/analyze_delivery_report/calculate_kpi) bleiben bewusst unverändert; kein Refactoring während laufender Versionen ohne explizite Priorisierung | Bei nächster Priorisierung von Arbeitsmodule-Erweiterungen (Product-Owner-Hinweis 01.07.2026, siehe docs/PROJECT_STATE.md) |

## 30. Plugin-Vision (Langzeitziel)

Langfristig wird Jarvis nicht nur aus fest eingebautem Code bestehen, sondern aus einem stabilen Kern und austauschbaren Plugins.

Jarvis Core
    │
    ├── Plugin: Office     (Excel, Outlook, Teams)
    ├── Plugin: Windows    (System, Dateien, Treiber)
    ├── Plugin: Browser    (Suche, Automatisierung)
    ├── Plugin: Post       (Reports, KPI, Dashboards)
    ├── Plugin: Home       (Smart Home, Kalender)
    ├── Plugin: Media      (Spotify, YouTube)
    └── Plugin: AI         (GPT, Claude, Copilot, Ollama)

Vorteile: - Plugins können einzeln aktiviert, deaktiviert oder aktualisiert werden - Neues Feature = neues Plugin, kein Eingriff in den Kern - Wolfgang kann Jarvis für andere Nutzer konfigurieren

Status: Langzeitziel – Architektur erst bei v0.5+ prüfen.

### Präzisierung v3.3

"Architektur erst bei v0.5+ prüfen" bedeutet NICHT "automatisch bei v0.5 umsetzen". Die Umstellung auf die Zielstruktur (tools/office/...) erfolgt erst, wenn mehrere Office-Module (z. B. Excel UND Outlook) tatsächlich existieren. Für v0.5 (Excel, nur Lesen) bleibt die bestehende flache commands/-Struktur unverändert - ein neuer Command wird wie gewohnt unter commands/ ergänzt (siehe README "Neuen Command hinzufügen"). Begründung: Regel 6 (keine Architecture Astronautics) - eine Umstrukturierung für ein einzelnes Modul wäre verfrüht.

## 31. Schnittstellenprinzip – API First

Jedes Modul wird so gebaut, dass es unabhängig aufrufbar und testbar ist.

Richtig:

# Jedes Modul hat eine klare Eingabe und Ausgabe
result = brain.process(user_input)
success = executor.execute(plan)
memory.save(key, value)

Falsch:

# Module rufen sich direkt und versteckt auf
class Brain:
    def process(self, input):
        self.executor.execute(...)  # Brain kennt Executor direkt
        self.memory.save(...)       # Brain kennt Memory direkt

Regel: Module kommunizieren über Parameter und Rückgabewerte – nicht durch direkte Referenzen aufeinander. main.py koordiniert, die Module kennen sich nicht.

Warum: Wenn speech.py getauscht wird (z.B. Whisper statt Google), ändert sich nichts in ai.py oder commands.py. Jedes Modul kann einzeln getestet werden ohne das Gesamtsystem zu starten.

Falsifizierbarkeit: Dieses Prinzip gilt als verletzt, wenn das Testen eines einzelnen Moduls das Starten eines anderen Moduls erfordert.

## 32. Projektgrenzen – Was Jarvis nicht ist

Schützt das Projekt vor schleichendem Umfangswachstum (Scope Creep).

### Nicht-Ziele

| Was | Warum nicht |
| --- | --- |
| Humanoider Roboter oder physische Hardware | Außerhalb des Rahmens, kein Mehrwert für Wolfgangs Alltag |
| AGI oder allgemeine Superintelligenz | Nicht das Ziel – Jarvis löst konkrete Alltagsprobleme |
| Vollständige Hausautomation | Kein Kernproblem – kann später als Plugin betrachtet werden |
| Cloud-Abhängigkeit für Kernfunktionen | Jarvis muss auch ohne Internet grundlegend funktionieren |
| Funktionen nur weil sie technisch cool sind | Entscheidungsmatrix (Kapitel 29) verhindert das |
| Produkt für andere Nutzer | Jarvis ist für Wolfgang – keine Ablenkung durch “Was wäre für andere nützlich?” |
| Konkurrenz zu ChatGPT oder Alexa | Jarvis ist persönlich und tief integriert – kein allgemeiner Assistent |

### Die Abgrenzungsfrage

Wenn eine Idee entsteht, wird gefragt:

“Löst das ein echtes Problem von Wolfgang – oder ist es einfach interessant?”

Interessant ist kein Grund. Nützlich ist ein Grund.

JARVIS MASTER HANDBOOK v3.5 – ab jetzt eingefroren.
Änderungen entstehen nur durch: (1) Erfahrungen beim echten Entwickeln, (2) technologische Veränderungen die eine Anpassung erfordern.
Handbook wird nur zwischen zwei Jarvis-Versionen geändert (siehe Kap. 2).
Stand: 02.07.2026